TWK-800A 高性能电工技术实训考核装置

一、概述：

本装置是我公司吸收国内外同类产品合理的实训方法，先进、科学的实训手段并加以消化，综合提高而研制的新一代实训装置。实训内容根据教育部“振兴21世纪职业教育课程改革和教材建设规划”的要求，并按照职业教育的教学和实训要求而设定，涵盖“电路分析”“电工基础”“电工学” “电机控制”“继电接触控制”等课程的实训大纲要求，其适合高等职业院校、技校、职校等实验室新建、扩建、更新换代，为学校迅速开设实训课程提供了理想的实训设备。

二、特点

1、综合性强：综合了目前国内各类学校电工类基础课程的全部实训内容。

2、实训的深度和广度可根据需要作灵活调整，装置采用挂箱式结构，更换便捷，添加部件即可扩展功能或开发新的实训项目。

3、测量仪表精度高，采用数字化、智能化模式，符合现代测量发展方向。

4、安全性能高：实训屏上380V交流输出处设有单片机全程控制的一套过流保护装置，相间、线间直接短路或过载，电流超过设定值，系统即告警并切断总电源，确保设备安全。

5、装置结构合理，性能优越，配套完整，外观豪华大气。

6、根据电压不同，实训连接线及插座采用不同的结构，使用安全、可靠。

三、技术性能：

1、工作电源：三相四线（或三相五线）～380V±5%  50Hz

2、温度：-10℃～40℃，相对湿度＜85%（25℃）

3、装置容量：＜1.5KVA

4、重量：200Kg

5、外形尺寸：1600mm×700mm×1500mm

四、实训装置基本配置及功能

本实训台主要由实训屏、实训挂箱、实训桌等到组成。

（一）实训屏

实训屏为铁质双层亚光密纹喷塑结构，铝质面板，为实训挂箱提供交流电源、直流稳压电源、恒流源、函数信号发生器（包括频率计）、测试仪表及实训器件等，具体功能如下：

1、控制及交流电源部分

（1）提供三相固定380V交流电源，相间、线间直接短路或过载由单片机全程自动监控自动保护。电流型电压型漏电开关开启后由启动和停止按钮控制实训台工作电源。具有告警和复位功能。

（2）提供单相0～250V/2A连续可调交流电源一路（配备一台0.5KVA单相调压器）。同时经整流环节可得一组0-240V连续可调直流电源，有表指示输出电压值。

（3）提供～220V插座2只，为外部仪器提供工作电源。

（4）配备实训用250V/30W日光灯管及支架一套。

2、直流电源部分

（1）双路恒流稳压电源，二路输出电压均为0-30V，内置式继电器自动换档。多圈电位器连续调节，使用方便。输出最大电流为1.5A，具有预设式限流保护功能，输出有0.5级数字电流表、电压表指示，电压稳定度10-2，负载稳定度10-2，纹波电压5mv。

（2）低压直流稳压电源：+5V，+24V、±12V具有短路保护功能。

（3）恒流源：一路0-500mA连续可调恒流源，分2mA、20mA、500mA三档，配有数字式直流毫安表指示输出电流，具有输出开路、短路保护功能。

3、函数信号发生器：

3.1波形：正弦波、三角波、方波、脉冲波、锯齿波、TTL方波。

3.2频率范围：由0.1Hz到2MHz，分七个频率档级。

3.3正弦波失真度；10-30Hz<3%　30Hz-100KHz≤1%

3.4方波响应:前沿/后沿≤100nS（开路）

3.5最大输出幅度(开路)：f＜1MH幅度≤15VP-P；1M＜f≤2MHz≤11Vp-p

3.6直流偏置(开路)：±l0V

3.7输出阻抗Z：ZO=50Ω±5Ω

3.8占空比：脉冲与锯齿波上升、下降沿可连续变化，范围10%～90％。

3.9压控振荡(VCF)：加外加直流电压0±5V变化时，对应的频率变化大于l00:1。

3.10输出衰减：20dB　40dB　60dB

4、频率计数器：

4.1测频范围：lHz～l00MHz，六位数显。

4.2闸门时间：0.01S、0.1S、1S、10S

4.3输入阻抗(AC耦合)：电阻分量约500KΩ，并联电容约100P。

5、智能型真有效值交流数字电压表

交流数字电压表1只，采用美国模拟器件公司生产的新型高性能RMS真有效值转换器，配以高速MPU单元设计而成，通过键控、数显窗口实现人机对话功能控制模式。测量范围：0-500V，频率范围：10Hz-20Hz。测量精度为0.5级。具有数据存储与查询功能。

6、智能型真有效值交流数字电流表

交流数字电流表1只，采用美国模拟器件公司生产的新型高性能RMS真有效值转换器，配以高速MPU单元设计而成，通过键控、数显窗口实现人机对话功能控制模式。测量范围：0-5A，频率范围：10Hz-20Hz。测量精度为0.5级。具有数有数据存储与查询功能。
7、直流数显电压表一只，采用ICL公司高性能AD转换器配以高速MPU单元设计而成，通过键控、数显窗口实现人机对话功能控制模式。具有自动与手动量程，测量范围：0-300V。测量精度为0.5级。具有数据存储与查询功能。具有超量程报警、指示等功能。
8、直流数显毫安表一只，采用ICL公司高性能AD转换器配以高速MPU单元设计而成，通过键控、数显窗口实现人机对话功能控制模式。具有自动与手动量程，测量范围：0-2000mA。测量精度为0.5级。具有数据存储与查询功能。具有超量程报警、指示等功能。

9、智能型功率、功率因数表

由24位专用DSP、16位高精度A/D转换器和高 MPU单元设计构成，通过键控、数显窗口实现人机对话功能控制模式。软件上采用RTOS设计思路，同时配有PC监控软件来加强分析能力。能测量电路的功率、功率因数。功率测量精度为0.1级，功率因数测量范围0.3-1.0，电压电流量程为450V和5A，能自动判别负载性质（感性显示“L”，容性显示“C”，纯电阻不显示），并可存储测量数据，供随时查阅。

10、真有效值交流数字毫伏表

能够对各种复杂波形的有效值进行精确测量，电压测试范围1mV～450V（有效值），测试基本精度达到±1%，自动换档，三位半数字显示，每档均有超量程告警、指示功能。频率测试范围10Hz～600KHz，输入阻抗1MΩ，输入电容≤pF。

（二）实训挂箱及配件

1、DGJ-10  电路基础实训（一）

完成叠加原理、基尔霍夫定律、戴维南定理、诺顿定理、互易定理、欧姆定律等实训；提供电阻、电感、电容，完成R、L、C串联谐振、一阶、二阶动态电路的研究、电压源与电流源的等效变换、负载获得最大功率的条件、电阻的串、并联等实训。

2、DGJ-11  电路基础实训（二）

提供灯泡、稳压管、电位器、电阻箱等，完成已知和未知电路元件伏安特性的测绘、电容的充放电等实训。

3、DGJ-12  交流电路实训（一）

提供电阻、电感、高压电容（0.47uF/500V、1uF/500V、2.2uF/500V、4.7uF/500V），完成日光灯功率因数提高实训、RLC串联交流电路实训、RLC并联交流电路实训以及电感、电容元件在直流电路和交流电路中的特性实训。

4、DGJ-14  电路基础实训（三）

仪表量程扩展实训（电流表、电压表量程的扩展）。

5、DGJ-15 电工综合技能实训（一）

电流表、电压表和欧姆表的设计。

6、DGJ -16 电工综合技能实训（二）

运算放大器的应用实训、报警保护电路的设计及其应用实训、整流滤波电路的设计及应用实训、过流保护的设计及其应用实训。

7、DGJ-17 继电接触控制实训

提供交流接触器（线圈电压为380V）两只，按钮三只（黄、绿、红各一只）。

8、DGJ-18 铁芯变压器、互感/电度表实训

铁芯变压器一只（50VA、36V/220V），原、副边均设有保险丝及电流插座，方便测试并能可靠保护防止变压器损坏；互感线圈一组，两个空心线圈L1、L2装在滑动架上，可调节两个线圈间的距离，并可将小线圈放到大线圈内，配有大、小铁棒各一根，灯泡九个，电度表一只，规格为220V、3/6A，其电源线、负载线均已接在电度表接线架的接线柱上，实训方便，

9、三相鼠笼电动机（△380V）

10、实训连接线

根据不同实训项目的特点，配备两种不同规格的实训连接线，强弱电均采用高可靠护套结构手枪插连接线（不存在任何触电的可能），里面采用无氧铜抽丝而成头发丝般细的多股线，达到超软件目的，外包丁晴聚氯乙烯绝缘层，具有柔软、耐压高、强度大、防硬化、韧性好等优点，插头采用实芯铜质件外套铍轻铜弹片，接触安全可靠；两种导线都只能配合相应内孔的插座，不能混插，大大提高了实训的安全及合理性。

（三）实训桌

实训桌为铁质双层亚光密纹喷塑，桌面为防火、防水、耐磨高密度板，结构坚固，造型美观大方。实训桌下方设有元件储存柜，可以放置实训挂箱，还设有四个带刹车的轮子，便于移动和固定。

三、实训项目

（一）电工基本技能实训

| 1．本电工仪表的使用与测量误差的计算 2．减小仪表测量误差的方法 3．欧姆定律 4．电阻的串、并、混联电路 5．电阻分压器电路 6．电容的串、并、混联电路 7．电容的充放电电路 8．伏安法测电阻 9．节点电压法 10．回路电压法 11．支路电流法 12．电阻与温度的关系：用伏安法测出灯丝在 不同电压下的阻值 13．电压表量程的扩展 14．电流表量程的扩展 15．已知和未知电路元件的伏安特性 16．直流电阻电路故障的检查 17．电路中电位的测量 18．基尔霍夫电压定律 19．基尔霍夫电流定律 20．电压源外特性的测定 21．叠加原理 22．电压源与电流源的等效变换 23．负载获得最大功率的条件 24．戴维南定理 25．诺顿定理 26．互易定理 27．二端口网络 | 28．双联开关两地控制 29．RLC串联交流电路 30．RLC并联交流电路 31．RLC串联谐振电路 32．电感、电容元件在直流电路和交流电路中的特性 33．正弦稳态下RL、RC串联电路 34．日光灯电路的连接 35．提高功率因数的方法 36．电磁感应现象 37．互感耦合电路 38．互感线圈同名端的判断 39．一阶电路过渡过程的研究 40．二阶电路过渡过程的研究 41．单相变压器 42．变压器参数测定及绕组极性判别 43．交流电路参数的测量 44．三相负载的星形联接 45．三相负载的三角形联接 46．三相交流电路功率的测量 47．功率因数及相序的测量 48．单相电度表的安装及使用 49．三相鼠笼式异步电动机的使用 50．三相异步电动机点动控制 51．三相异步电动机自锁控制 52．三相异步电动机既可点动又自锁控制 53．接触器联锁正反转控制 54．按钮联锁正反转控制 55．接触器和按钮双重联锁正反转控制 |
| --- | --- |

电工综合技能实训

| 1．运算放大器的设计及其应用 2．受控源的设计 3．电流表、电压表和欧姆表的设计 | 4．整流滤波电路的设计及应用 5．报警保护电路的设计及其应用 6．过流保护的设计及其应用 |
| --- | --- |