TW-LC32液晶电视、DVD组装调试与维修技能实训台

一、技术指示

1.输入电源：单相三线制AC220V±10% 50HZ

2.工作环境：温度-10℃～+40℃ 相对湿度＜85%（25℃）

3.整机容量：＜300VA

4.安全保护：动作电流≤30mA、动作时间≤0.1s

二、液晶家电实验装置实验机种配置

1.液晶家电实验装置由实训控制屏、实训桌、液晶显示器和实训组件四部分组成

实训控制屏（铁质双层亚光密纹喷塑结构，铝塑面板）

2.交流电源（均带有过流保护）

输出电源： 220V 50HZ

3.直流电源：24V、+12V、5V

4.彩色信号发生器

（1）输出信号频率范围：第12频道

（2）电视信号形式:分为圆、点、格、黑白格、彩色、单色等16种形式,可通过按键直接选择

（3）输出信号：有视频、伴音（中频6.5M）、射频输出接口）

（4）信号制式：PAL-D/K

5.设备配置：

（一）液晶显示器：32寸 对比度： 600：1，亮度：500cd/m2, 反应时间：＜16ms

（二）实训组件

液晶家电实验装置由液晶彩电模块、DVD视盘机、智能实训考核系统组成。

1.液晶彩电实训模块

智能实训考核系统、微电脑电路单元、开关电源电路单元、背光驱动电路单元、遥控及本机键盘控制单元、信号输入输出单元、音频处理功放电路单元、内置设故排故系统（可由电脑随机故障点）

2.智能实训考核系统

1、计算机可以监控1-126台家用电器智能考核台

2、已设置20多个故障点。

3、具有发卷功能

4、具有收卷功能

5、具有单台和全部实验台清零功能

6、具有自动检测各家用电器考核台的通讯联机情况

7、可以生成学生个人成绩单

8、可以对学生考核情况进行统计、分析

9、设有进入系统密码，进入系统后能够修改密码

10、具有打印功能

11、具有答题次数限制功能

12、学生台配智能答题器，学生可以通过答题器与都师进行数据交换

（三）液晶电视维修实训装置实训桌：整体结构采用钢质喷塑结构，并设有四个万向轮和四个固定调节机构，便于移动和固定，利于实验室布局。桌面为防水、防火、耐麿高密度板、结构坚固，造型美观大方。设有抽屉和柜门，用于放置工具和资料等。

三、实训内容：

1.功放输出芯片局部损坏或左扬声器损坏

2.主板+12V电源丢失

3.红外接收头损坏

4.红外接收头电源丢失

5.功放输出芯片局部损坏或右扬声器损坏

6.按键开关损坏

7.显示器背光电源电路故障。

- CPU 正5V电源丢失

9.显示器去屏信号电源丢失

实验一  显示器背光电源电路故障演示实验

一、目的要求

1、了解液晶电视机高压背光电路工作必要的条件

2、掌握开关电源故障的检测方法

二、实验设备

1、液晶电视实训台

2、万用表

三、实验步骤

首先教师机电脑将故障2发送至学生台，模拟产生此故障

四、故障现象

打开液晶电视机，无光，无图，有声音

五、检修步骤

1、用万用表测液晶电视通用测试板P1处55V直流电压是否正常。（参考点GND）

2、经测量P1处测试点电压为零，55V电压没有送至高压驱动板造成此故障。

3、由此判断此故障为开关电源输出电路不正常所产生。根据故障编号在学生答题器输入故障代码31,按确认键，电视机恢复正常。

六、分析与讨论

试分析液晶电视正常工作必须具备哪几个条件？

实验三 按键开关损坏演示实验

一、目的要求

1、了解液晶电视机按键电路工作原理

2、掌握按键故障的检测方法

二、实验设备

1、液晶电视实训台

2、万用表

三、实验步骤

首先教师机电脑将故障4发送至学生台，模拟产生此故障

四、故障现象

打开液晶电视机，声音图像正常，遥控操作正常，按键操作无反应。

五、检修步骤

1、用万用表电压档测量液晶电视通用测试板P3的电压。

2、经测量P3处测电压为0V。正常时的电压为12V。（参考点为P2）

3、由此判断此故障为按键电源电路不正常所产生。根据故障编号在学生答题器输入故障代码33,按确认键（即#）电视机按键控恢复正常。

4、此故障为按键至按键驱动板断路所引起，所以造成键盘控制失灵。个别按键失灵检修同样。

六、分析与讨论

分析液晶电视按键控制电路与红外控制电路的相同点与不同点。

实验四  红外接收头损坏演示实验

一、目的要求

1、了解液晶电视机遥控电路

2、掌握遥控电路故障的检测方法

二、实验设备

1、液晶电视实训台

2、万用表

三、实验步骤

首先教师机电脑将故障5发送至学生台，模拟产生此故障

四、故障现象

打开液晶电视机，声音图像正常，按键选择正常，遥控器操作无反应。

五、检修步骤

1、用万用表电压档测量液晶电视通用测试板P4的电压

3、按遥控器无法调节音量和频道等,经测量P4处测电压为0V。正常时的电压为+5V。（参考点为GND）

4、由此判断此故障为遥控接收头所引起。根据故障编号在学生答题器输入故障代码34,按确认键电视机恢复正常。

5、此故障为遥控接收头损坏所引起。

六、分析与讨论

分析液晶电视遥控接收电路的工作原理？

实验五  红外接收头电源丢失演示实验

一、目的要求

1、深化电视机遥控电路的原理

2、掌握遥控电路故障的检测方法

二、实验设备

1、液晶电视实训台

2、万用表

三、实验步骤

首先教师机电脑将故障6发送至学生台，模拟产生此故障

四、故障现象

打开液晶电视机，声音图像正常，按键选择正常，遥控器操作无反应。

五、检修步骤

1、用万用表在液晶电视通用测试板上测量开关电源P5交流+5V电压是否正常。（参考点为P9）

2、经测量P5处测试点电压为0V。

4、由此判断此故障为遥控+5V电源丢失所引起。根据故障编号在学生答题器输入故障代码35,按确认键，电视机恢复正常。

六、分析与讨论

分析液晶电视遥控电路正常工作必须的条件？

实验六  功放输出芯片局部损坏或扬声器损坏演示实验（右声道）

一、目的要求

1、了解液晶电视机伴音功放电路和扬声器工作原理

2、掌握伴音电路故障的检测方法

二、实验设备

1、液晶电视实训台

2、万用表。

三、实验步骤

首先教师机电脑将故障7发送至学生台，模拟产生此故障

四、故障现象

打开液晶电视机，图像正常，一侧喇叭无伴音。一侧喇叭有伴音正常。

五、检修步骤

1、关机用万用表测量液晶电视通用测试板P7处对AMP-LOUT-的阻值。

2、经测量此处的阻值为∞，正常值为零。

3、由此判断此故障为扬声器电路不正常所产生。根据故障编号在学生答题器输入故障代码36,按确认键，电视机声音恢复正常。

六、分析与讨论

分析液晶电视扬声器电路的作用？

实验七  功放输出芯片局部损坏或扬声器损坏演示实验（左声道）

一、目的要求

1、了解液晶电视机伴音功放电路和扬声器工作原理

2、掌握伴音电路故障的检测方法

二、实验设备

1、液晶电视实训台

2、万用表。

三、实验步骤

首先教师机电脑将故障8发送至学生台，模拟产生此故障

四、故障现象

打开液晶电视机，图像正常，一侧喇叭无伴音。一侧喇叭有伴音正常。

五、检修步骤

1、关机用万用表测量液晶电视通用测试板P6处对AMP-ROUT-的阻值。

2、经测量此处的阻值为∞，正常值为零。

3、由此判断此故障为扬声器电路不正常所产生。根据故障编号在学生答题器输入故障代码37按确认键，电视机恢复正常。

六、分析与讨论

分析液晶电视扬声器电路的作用？

实验八   主板+12V电源丢失演示实验

一、目的要求

1、了解液晶电视机正常工作必要的条件

2、掌握三无故障的检测方法

二、实验设备

1、液晶电视实训台

2、万用表

三、实验步骤

首先教师机电脑将故障9发送至学生台，模拟产生此故障

四、故障现象

打开液晶电视机，演示此故障时无图像、无声音、屏幕不亮。

五、检修步骤

1、用万用表在液晶电视原理通用测试板上，检测P8处+12V是否正常。（参考点GND）

2、经测量P8处测试点电压为0V。

4、由此判断此故障为+12V为不正常所引起。根据故障编号在学生答题器输入故障代码38,按确认键重启电视机恢复正常。

六、分析与讨论

试分析液晶电视有+12V电压的作用，电视机正常工作必须具备哪几个条件。

实验九   显示器背光电源控制信号丢失演示实验

一、目的要求

1、了解液晶电视机显示屏电路工作必要的条件

2、掌握白屏故障的检测方法

二、实验设备

1、液晶电视实训台

2、万用表

三、实验步骤

1、首先教师机电脑将故障10发送至学生台，模拟产生此故障

四、故障现象

1、打开液晶电视机，声音正常，屏幕显示无图像，屏幕发白。

五、检修步骤

1、用万用表在液晶电视原理通用测试板上，检测P2处屏幕供电12V是否正常。（参考点GND）

2、经测量P2处测试点电压为0V。

4、由此判断此故障为12V屏幕驱动电压不正常所产生。根据故障编号在学生答题器输入故障代码39按确认键。

5、此故障为屏幕显示驱动电压丢失或者显示屏幕驱动电路损坏所引起。

六、分析与讨论

试分析液晶电视显示屏正常工作必须具备哪几个条件。