TWWK-08A 网孔型初级维修电工实训考核装置（双组型）

该装置主要由实训桌、网孔板、实训元器件（也可自购）组成。学生根据实训线路进行元器件的合理布局，安装、接线全部由学生自行完成，接近工业现场。能完成机床线路，电机控制线路，照明配电的模拟操作、安装调试的综合实训，训练学生动手能力和实操技能。实训项目可自行确定，根据所选的项目选择相应的元器件。该装置也可作为电工考工的考核设备。

二、特点

1、电气控制线路元器件都装在网孔板上，操作方便、更换便捷、易扩展功能或开发新的实训项目（增购元器件即可增加相应实训项目）。

2、操作台只需三相四线的交流电源即可投入使用，占地面积小、节约实训用房、减少基建投资、经济效益显著。

3、实训台配备两组相互独立的电源，互不干扰，即可以两个学生同时进行实训。

4、设有电压型漏电保护器和电流型漏电保护器，能确保操作者安全，电源输出均有监视及短路保护等功能，使用安全可靠。

三、技术性能

1、输入电源：三相四线制～380V±10%  50Hz

2、温度：-5℃～+40℃，相对湿度＜85%（25℃）

3、装置容量：＜1.5KVA

4、外形尺寸：1600mm×750mm×1690mm

四、实训台配置

1、公共部分：设有电压型漏电和电流型漏电保护，外部电源输入有指示灯指示，设有急停按钮，遇紧急情况按下按钮切断实训台总电源。

2、每组提供线电压380V或相电压220V两种电源，单相电源插座、线电压输入指示表。

3、每组提供3V、6V、9V、12V、18V、24V、36V低压交流电源。

4、每组提供一路恒流稳压电源，电压0-30V，最大电流3A，内置式继电器自动换档，多圈电位器连续调节，有数字表指示电流电压值。

5、实训桌为铁质双层亚光密纹喷塑结构，桌面为防火、防水、耐磨高密度板，结构坚固，造型美观大方，桌子左右有抽屉，下部有元件储存柜。

五、参考实训项目

| 1．电工布线工艺实训 2．两个开关控制一盏灯线路训练 3．声控开关控制白炽电路训练 4．二地控制一盏灯电路训练 5．三地控制一盏灯电路训练 6．日光灯线路接线训练 7．单相电度表直接安装接线 8．单相电度表经电流互感器安装接线 9．室内照明电路安装训练 10．配电板安装训练 11．交流负载电功率的测量 12．三相异步电动机直接启动控制 | 13．三相异步电动机接触器点动控制线路 14．三相异步电动机接触器自锁控制线路 15．三相异步电动机Y/△自动控制线路 16．用倒顺开关控制三相异步电动机正反转线路 17．接触器联锁的正反转控制线路 18．按钮联锁的三相异步电动机正反转控制线路 19．双重联锁的三相异步电动机正反转控制线路 20．三相异步电动机多地控制 21．工作台自动往返控制线路 22．三相异步电动机串电阻降压启动控制线路 23．三相异步电动机能耗制动控制线路 |
| --- | --- |

六、参考实训项目所需元器件清单（每组配备清单）

注：本装置每台需配两套元器件，用户也可自行购买。

| 序号 | 名 称 | 型号与规格 | 数 量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单相电度表 | DD862-2 | 1 |
| 2 | 单相闸刀开关 | HK8 | 1 |
| 3 | 拉线开关 | 4A/250V | 1 |
| 4 | 平灯头 | 6A/250V | 2 |
| 5 | 园形插座 | T3-10 | 1 |
| 6 | 电流互感器 | LQG-0.5 | 1 |
| 7 | 墙壁开关座 |  | 2 |
| 8 | 声控开关 | 118-B30 | 1 |
| 9 | 低压断路器 | DZ108-20/10 | 1 |
| 10 | 螺旋式保险盒 | RL1-15/3A | 3 |
| 11 | 直插式保险盒 | RT14-20/2A | 2 |
| 12 | 交流接触器 | CJX2-0910 | 3 |
| 13 | 辅助触头 | F4-22 | 3 |
| 14 | 热继电器 | R16B-20/3 | 1 |
| 15 | 通电延时时间继电器 | ST3PA-B/380V（0-60S） | 1 |
| 16 | 时间继电器座 | PF-083A | 1 |
| 17 | 3H铁壳按钮 |  | 2 |
| 18 | 行程开关 | LX9-222 | 2 |
| 19 | 行程开关 | LX9-001 | 2 |
| 20 | 倒顺开关 | K03-15 | 1 |
| 21 | 日光灯管 | Y210RR25/10W | 1 |
| 22 | 镇流器 | 13W | 1 |
| 23 | 日光灯座 |  | 2 |
| 24 | 大功率电阻 |  | 3 |
| 25 | 二极管 |  | 1 |
| 26 | 接线端子排 | JF5-2.5/5 | 5 |
| 27 | G形导轨 |  | 1 |
| 28 | 走线槽 |  | 2米 |
| 29 | 螺丝 |  | 90 |
| 30 | 螺丝刀 |  | 2 |
| 31 | 尖嘴钳 |  | 1 |
| 32 | 剥线钳 |  | 1 |
| 33 | 三相鼠笼异步电动机 | 380V/Y/△180W | 1 |