TW-SNY06太阳能光伏发电系统实验实训装置

太阳能光伏发电系统实验实训装置所配控制器采用串联式PWM充电控制方式，使充电回路的电压损失较原二极管充电方式降低一半，充电效率较非PWM高3－6%;过放恢复的提升充电，正常的直充，浮充自动控制方式有利于提高蓄电池寿命。多种保护功能，包括蓄电池反接、蓄电池过、欠压保护、太阳能电池组件短路保护，具有自动恢的输出过流保护功能，输出短路保护功能。

一、主要技术指标及规格：

1.太阳能电池组具体参数如下：

◆ 峰值功率：20W

◆ 最大功率电压：17.5V

◆ 最大功率电流：1.95A

◆ 开路电压：22V

◆ 短路电流：1.65A

2.太阳能控制器具体功能如下

◆ 使用单片机和专用软件，实现智能控制，自动识别24V系统。

◆ 采用串联式PWM充电控制方式，使充电回路的电压损失较原二极管充电方式降低一半，充电效率较非PWM高3－6%;过放恢复的提升充电，正常的直充，浮充自动控制方式有利于提高蓄电池寿命。

◆ 多种保护功能，包括蓄电池反接、蓄电池过、欠压保护、太阳能电池组件短路保护，具有自动恢的输出过流保护功能，输出短路保护功能。

◆ 具有丰富的工作模式，如光控，光控＋延时，通用控制等模式。

◆ 浮充电温度补偿功能。

◆ 使用了数字LED显示及设置，一键式操作即可完成所有设置，方便直观。

3.蓄电池：一般为铅酸电池，具有如下特点：

◆ 蓄电池容量：12V   7AH

◆ 自放电率低

◆ 使用寿命长

◆ 深放电能力强

◆ 充电效率高 工作温度范围宽

4.离网逆变器：正弦波逆变器，具体功能参数如下：

◆ 修正弦波输出(失真率<4%)

◆ 输入输出完全隔离设计

◆ 能快速并行启动电容、电感负载

◆ 三色指示灯显示，输入电压,输出电压，负载水准和故障情形

◆ 负载控制风扇冷却

◆ 过压/欠压/短路/过载/超温保护

5．光伏并网逆变模块

◆ 实现DC－AC变换，

◆ 输出电压：220VAC

◆ 输入电压：DC12V

◆ 正弦波正弦波输出，输出电流与电网电压同相位。

◆ 逆变器正常工作温度范围-25℃～+60℃，防护等级IP20；

6. 负载模块：

◆ 直流负载包括：LED灯

◆ 交流负载包括：交流LED灯、交流节能灯

◆ 在功率允许范围内，可外挂直、交流负载

7. 显示测量模块

数显直流电压表，数显直流电流表，数显交流电压表，数显交流电流表。

8. 光伏软件

实时显示光伏发电系统的充电电流，负载电流，蓄电池电压等技术参数，完成实验时数据的读取，监测太阳能电池组的电压和电流等。

二、辅助模块

1. 外网电源模块

220V交流电；辅助直流稳压系统：输出电流 2（A），输入电压 220（V），输出电压 32（V），输出功率 64（W），频率范围 50/60（HZ）。

2. 辅助照明模块

辅助人工高亮度光源系统，亮度可调整。

3. 支撑部件

全钢制结构，桌面采用1mm厚钢板折边而成，框架采用40*60*2方管，经酸洗磷化加热喷塑处理。尺寸为1500*1000*750mm。

三、实验项目：

实验一 太阳能光伏板能量转换实验

实验二 环境对光伏转换影响实验

实验三 太阳能电池光伏系统直接负载特性实验

实验四 太阳能控制器工作原理实验

实验五 接反保护实验

实验六 太阳能控制器对蓄电池的过充保护实验

实验七 太阳能控制器对蓄电池的过放保护实验

实验八 夜间防反充实验

实验九 离网型逆变器工作原理实验

实验十 独立光伏发电实验

实验十一 光伏并网发电实验

四、主要设备清单：

| 序号 | 名 称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实验台 | 1 | 台 |
| 2 | 太阳能电池板 | 1 | 块 |
| 3 | 离网逆变电源 | 1 | 台 |
| 4 | 太阳能控制器 | 1 | 只 |
| 5 | 蓄电池 | 1 | 组 |
| 6 | 实验负载 | 1 | 套 |
| 7 | 人造光源 | 1 | 套 |
| 8 | 使用手册 | 1 | 套 |