## ZD6转辙机实训演练平台

ZD6转辙机实训演练平台由信号组合柜、道岔控制组合板、信号继电器、ZD6电动转辙机、线路及控制电路状态显示计算机、显示屏、多路数字量驱动采集模块、24V电源模块、直流220V道岔动作电源、断路器、练功平台车等设备组成。设备外观结构如下图所示。

ZD6转辙机实训演练平台通过道岔操纵按钮接通道岔控制电路，控制ZD6转辙机的定、反位的动作。在接通道岔启动电路时、转辙机转换到相应的位置并给出定/反位表示表示后，在综合显示屏上显示继电器线圈和接点状态，并连通相应的表示电路，点亮对应的表示灯。当转辙机不到位或故障时，给出相应提示。此练功平台能使学员在较小的室内空间内达到身临其境的感觉。同时通过道岔控制电路的实时显示，直观的反映电路的动作情况，从而达到常规现场教学无法达到的效果。平台各部件间接口如下图所示：

该环境还能进行道岔组合配线、导通试验、ZD6转辙机结构培训和教学。

辙机实训演练平台详细清单如下表所示。

| 序号 | 设备名称 | 规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 信号组合柜 | 定制，且需符合铁标要求 | 台 | 1 |
| 2 | 信号继电器 | ZD6转辙机控制定型组合继电器 | 个 | 10 |
| 3 | 转辙机 | ZD6电动转辙机 | 台 | 1 |
| 4 | 线路及控制电路状态显示计算机 | 定制 | 台 | 1 |
| 5 | 综合显示屏 | 高分辨率显示器 | 台 | 1 |
| 6 | 数字量驱动采集模块 | 多路输入输出 | 套 | 1 |
| 7 | 24V电源模块 | 供给信号继电器 | 台 | 1 |
| 8 | 直流220V道岔动作电源 | ZD6转辙机动作 | 台 | 1 |
| 9 | 断路器 |  |  | 4 |
| 10 | 练功平台车 | 定制 | 台 | 1 |
| 11 | 动作杆与表示杆间连杆 |  | 套 | 1 |
| 13 | 继电器座、盲板、机柜安装辅件 |  | 套 | 1 |
| 14 | 机柜配线（含连接器和电缆、配线等） |  | 套 | 1 |