TW-HY115液-液列板式换热实验装置

装置特点

- 整个装置美观大方，结构设计合理，整体感强，具备强烈的工程化气息，能够充分体现现代化实验室的概念。
2、设备整体为自行式框架结构，并安装有禁锢脚，便于系统的拆卸检修和搬运。
3、本装置采用换热效率相对较高的板式换热器，采用间壁式换热方式进行换热。
4、双水泵主副回路设计，新鲜水补充与废热水循环设计，逆流并流换热流程切换，更贴近工业应用的实际。
5、采用多组加热管预热系统，加热速度快而均匀，预热器电压调节，铂热电阻+可控硅+加热管作为热流体温度的主控手段。
6、整套设备除去特殊材料外均采用工业用304全不锈钢材料制作，整体进行精细抛光处理，体现整个装置的工艺完美性。
7、装置设计可360度观察，实现全方位教学与实验。

- 装置功能
1、了解板式换热器结构。
2、掌握板式换热器换热实验的流程及效果。
3、掌握热电阻测温的原理和方法。

设计参数
冷流体流量：100～600L/h，冷流体温度：常温～50℃。
热流体流量：100～600L/h，热流体温度：60～80℃。

公用设施
水：装置自带304不锈钢加热水箱，连接自来水，需要上下水。
电：电压AC380V，功率6.0KW，标准三相四线制。每个实验室需配置1～2个接地点（安全地及信号地）。
气：空气来自风机（自带气源）。
实验物料：水，外配设备：无。

主要设备
热水泵： 功率370W,最大流量3m3/h。
冷水泵： 功率370W,最大流量3m3/h。
冷、热水流量：玻璃转子流量计100-1000L/h。
换热器：1m2立式板式换热器。
加热器：304不锈钢加热水箱，加热功率5.0KW，可拆卸式加热棒。
冷水箱：304不锈钢材质，容积80L,带贮水排空底阀，配有液位显示装置；并配有冷水箱入口浮球阀，以保证水箱水位恒定。
热流体进出管：304不锈钢材质，DN15，带保温层。
宇电AI702M多路数字温度显示仪。
宇电AI518温度控制仪（带手动功能）。
K型热电偶温度传感器5支。
控制面板：带漏电保护空气开关，仪表及水泵电源。
电器：接触器、开关、漏电保护空气开关。
304不锈钢水箱、不锈钢管路、管件及阀门。
304不锈钢仪表柜：测控、电器设备在实验架上。
304不锈钢材质框架1600*500*1600mm(长×宽×高)，带脚轮及禁锢脚。

测控组成

| 变量 | 检测机构 | 显示机构 | 执行机构 |
| --- | --- | --- | --- |
| 冷流体进出口温度 | K型热电偶 | 数字温度仪表 | 无 |
| 热流体进出口温度 | K型热电偶 | 数字温度仪表 | 无 |
| 冷流体流量 | 转子流量计 | 就地显示 | 手动 |
| 热流体流量 | 转子流量计 | 就地显示 | 手动 |
| 加热温度 | K型热电偶 | 数字温度控制仪 | 固体调压模块 |