TWY-740A高级模电、数电实验室成套设备

一、产品特点
实验台具有较完善的安全保护措施，较齐全的功能。在前几代的产品基础上各方面做了较大的改进，实验项目更加丰富，覆盖面广，实验内容要求更高，实验深度有较大提高，使实验更加深入完整。实验台装配智能化数字直流电表，测量精度高，测量范围宽，使用方便。数字部分实验利用进口新型集成座，实验时集成座插拔方便，接触可靠，集成座装在ABS塑料通用底座上，集成座脚引至接插孔，连接方便。利用该集成座仅需更换集成座就能无限制完成数字电路实验。便于学生课余兴趣小组电路开发，学生毕业设计等。元件盒盒体透明，直观性好，加强学生对线路和元器件的感性认识。实验元件分立式，院校除能完成指导书上实验还可以利用元器件设计符合自身要求的实验内容，为对实验教学上大胆创新的院校实验室建设提供了良好的平台。实验台高度为110cm，实验室布局不受设备高度限制，有利于讲师讲解。

二、适用范围
适用高等院校及要求较高的中专、技校、职业学校、科研单位，可完成数字电路、模拟电子技术实验，利用其平台也可完成其他科目实验。是现有实验室更新换代或新建扩建实验室的理想产品。
三、实验台构成与性能
1、电源及参数
1.1输入电源：交流220V单相三线电源，输入时指示灯亮。
1.2电源输出：有嵌入式保险盒和单相漏电开关二级保护功能。
A组：0.5KVA单相调压器，输出电压0—240V，有数字表指示。
B组：低压交流3，6，9，12，15，18，24V电源，最大输出电流1.5A。
C组：低压直流稳压电源，±5V，±12V。
D组：双路恒流稳压电源，二路电压均为0-30V，内置式继电器自动换档，多圈电位器连续调节，使用方便。输出最大电流1.5A，具预设式限流保护功能，每路输出有0.5级数字电流表，电压表指示，电压稳定度＜10-2，负载稳定度＜10-2，纹波电压＜5mv。
E组：万能电源插座：为国内外各种仪器提供工作电源。
1.3、七段译码器：3组七段译码器及对应译码显示数码管。
1.4、音频功率放大器：输入音频电压不低于10mv，输出功率不少于1W，音量可调，内置喇叭，用于电路扩音，也可作信号寻迹。
1.5、数显外测交流直流电压表：三位半数字显示，精度0.5级，测量范围：0—99.9v。
1.6、智能型直流数字电流表：精度0.5级，采用ICL公司高性能AD转换器配以高速MPU单元设计而成通过键控、数显窗口实现人机对话功能控制模式。具有自动与手动量程，20mA、200mA、2000mA三档，测量范围：0-2000mA。具有数据存储与查询、超量程报警、指示功能。
1.7单次脉冲：每次可输出一对正负脉冲。
1.8、函数信号发生器：
1.8.1波形：正弦波、三角波、方波、脉冲波、锯齿波、TTL方波、矩形波。
1.8.2频率范围：由0.1Hz到2MHz，分七个频率档级。
1.8.3正弦波失真度：10－30Hz＜3%　30Hz－100KHz≤1%。
1.8.4方波响应：前沿/后沿≤100nS(开路)。
1.8.5最大输出幅度(开路)：f＜1MHz幅度≤15Vp-p1M＜f≤2MHz幅度≤11Vp-p。
1.8.6直流偏置（开路）：±10V。
1.8.7输出阻抗Z：Z0＝50Ω±5Ω.
1.8.8占空比：脉冲与锯齿波上升、下降沿可连续变化，范围10%－90%。
1.8.9压控振荡（VCF）：加外加直流电压0－±5V变化时，对应的频率变化大于100：1。
1.8.10输出衰减：20dB　　40dB　　60dB。
1.10频率计数器：
1.10.1测频范围：1Hz-100MHz，数显。
1.10.2闸门时间：0.01S、0.1S、1S、10S。
1.10.3输入阻抗（AC耦合）：电阻分量约500KΩ，并联电容约100P。
2、实验操作桌：由双面饰面板制成，不变形、不裉色，尺寸：160×70×80cm。铝合金框架，造型美观大方，中间设有抽屉，存放工具，左右二只储存柜用于储存元器件。

四、整套设备构成与配备（以二十四座为例）
1、实验操作桌12张，一桌二座。操作桌桌面中央设置通用电路插板（尺寸：35×90cm），根据实验电路在其上任意拼插元件盒成实验电路。元件盒盒体透明直观，内装元件一目了然，盒盖与盒体之间采用压卡式结构、维修拆装、更换方便。每张操作桌配有一粒胶皮板，保护通用电路插板和桌面（如需要在桌上放置仪器、焊接等）。实验操作桌下部有二只元件储存柜，放置实验元器件及储存板。
2、实验台：共12台，每张学生实验操作桌上配置1台。
3、示教控制台：由示教实验操作桌、实验台、演示控制屏组成，能分别控制12台学生实验台的工作电源。演示屏立在实验台上，尺寸为160×70cm，用于讲解、演示。
4、器材配备：26只指针式1.5级直流电流表、13只MF500万用表、13只数字万用表、25套电烙铁和烙铁架、13套剥线钳、尖嘴钳、螺丝刀等工具，13套实验所需的电阻、电位器、电感、电容、集成电路、变压器、条形磁铁、逻辑电平开关、逻辑电平显示、91只集成座等元件单元盒（元件己装在单元盒内），25张学生凳，1个双门立柜。
5、用户自备器材：双踪示波器（型号不限），晶体管毫伏表，滑线变阻器。

五、实验项目
（一）模拟电子电路部分
1．常用电子仪器的使用
2．晶体二极管的特性与检测
3．晶体三极管的输入、输出特性
4．晶体管共射极单管放大器
5．射极耦合触发器
6．RC耦合两级放大器
7．负反馈对放大器性能的影响
8．场效应管放大器
9．差动放大电路
10．运算放大器指标测试
11．集成运算放大器的基本应用（多种模拟运算电路）
12．RC正弦波振荡器------集成运算放大器非线性应用一
13．方波发生器------集成运算放大器非线性应用二
14．三角波和方波发生器----集成运算放大器非线性应用三
15．LC正弦波振荡器
16．变压器耦合推换功率放大器
17．OTL功率放大
18．集成功率放大器。
19．电压---频率转换电路。
20．单相半波、全波、桥式整流电路。
21．串联型晶体管直流稳压电源（设计性实验）
22．集成直流稳压电源。
23．单结晶管特性。
24．单结晶体管触发电路。
25．晶闸管间单测试。
26．晶闸管可控整流电路（综合性实验）
27．函数信号发生器的组装与调试（综合性实验）
28．万用表的设计与调试（综合性实验）
29．电子门铃电路------趣味性应用实验一
30．电子报警电路------趣味性应用实验二
31．光控简易灯自动开关电路------趣味性应用实验三
32．电子催眠器------趣味性应用实验四
33．温控电路------趣味性应用实验五
……自由设计

（二）数字部分
1．TTL集成逻辑门的参数测试
2．CMOS集成逻辑门的参数测试
3．TTL集电极开路门与三态输出的应用
4．与门、或门、异或门逻辑电路测试
5．半加器、全加器电路实验
6．RS、D、JK触发器及JK与D触发器的转换电路
7．计算器
8．MSI移位寄存器及其应用
9．译码器及变换方式
10．数据选择器及逻辑设计
11．用集成与非门构成单稳态触发器和RC环形多谐振荡器
12．利用门电路构成编码器、分配器、选择器
13．组合电路的设计之一
14．组合电路设计之二------显示电路
15．同步时序电路的设计
16．计算机时序电路的设计
17．集成定时器测试及应用
18．D/A、A/D转换器
19．电子秒表------大型综合实验。
20．二极管与门、或门电路
21．三极管"非门"电路
22．三极管"与非门"电路
23．三极管"或非门"电路
24．异步十进制加法计数器
25．异步十进制减法计数器
26．智力竞赛抢答装置------大型综合实验二
……自由设计实验

实验台配置清单（每台）

| 元 件 名 称 | 型 号 | 数 量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电 阻 | 4Ω | 1 | 2W |
| 电 阻 | 5.1Ω | 1 | 2W |
| 电 阻 | 8Ω | 1 | 2W |
| 电 阻 | 10Ω | 1 | 2W |
| 电 阻 | 16Ω | 1 | 2W |
| 电 阻 | 20Ω | 1 | 2W |
| 电 阻 | 30Ω | 1 | 2W |
| 电 阻 | 51Ω | 2 | 2W |
| 电 阻 | 100Ω | 1 | 1/8W |
| 电 阻 | 120Ω | 1 | 1/8W |
| 电 阻 | 150Ω | 1 | 1/8W |
| 电 阻 | 200Ω | 4 | 1/8W |
| 电 阻 | 240Ω | 1 | 1/8W |
| 电 阻 | 270Ω | 1 | 1/8W |
| 电 阻 | 300Ω | 2 | 1/8W |
| 电 阻 | 330Ω | 1 | 1/8W |
| 电 阻 | 470Ω | 1 | 1/8W |
| 电 阻 | 510Ω | 2 | 1/8W |
| 电 阻 | 620Ω | 1 | 1/8W |
| 电 阻 | 650Ω | 1 | 1/8W |
| 电 阻 | 680Ω | 4 | 1/8W |
| 电 阻 | 820Ω | 2 | 1/8W |
| 电 阻 | 1K | 2 | 1/8W |
| 电 阻 | 1.5K | 2 | 1/8W |
| 电 阻 | 2K | 2 | 1/8W |
| 电 阻 | 2.4K | 2 | 1/8W |
| 电 阻 | 2.7K | 1 | 1/8W |
| 电 阻 | 3K | 2 | 1/8W |
| 电 阻 | 3.3K | 1 | 1/8W |
| 电 阻 | 4.3K | 1 | 1/8W |
| 电 阻 | 4.7K | 2 | 1/8W |
| 电 阻 | 5.1K | 2 | 1/8W |
| 电 阻 | 5.6K | 1 | 1/8W |
| 电 阻 | 6.8K | 2 | 1/8W |
| 电 阻 | 9.1K | 1 | 1/8W |
| 电 阻 | 10K | 5 | 1/8W |
| 电 阻 | 13K | 2 | 1/8W |
| 电 阻 | 15K | 1 | 1/8W |
| 电 阻 | 20K | 2 | 1/8W |
| 电 阻 | 24K | 1 | 1/8W |
| 电 阻 | 36K | 1 | 1/8W |
| 电 阻 | 39K | 1 | 1/8W |
| 电 阻 | 51K | 1 | 1/8W |
| 电 阻 | 68K | 1 | 1/8W |
| 电 阻 | 100K | 2 | 1/8W |
| 电 阻 | 130K | 1 | 1/8W |
| 电 阻 | 150K | 1 | 1/8W |
| 电 阻 | 300K | 1 | 1/8W |
| 电 阻 | 1M | 1 | 1/8W |
| 热敏电阻 | 1K | 1 | 1/8W |
| 电 位 器 | 470Ω | 1 | 1/2W |
| 电 位 器 | 1K | 2 | 1/2W |
| 电 位 器 | 4.7K | 1 | 1/2W |
| 电 位 器 | 10K | 1 | 1/2W |
| 电 位 器 | 47K | 1 | 1/2W |
| 电 位 器 | 100K | 1 | 1/2W |
| 电 位 器 | 470K | 2 | 1/2W |
| 电 位 器 | 1M | 1 | 1/2W |
| 电解电容 | 0.1uF | 1 | 25V |
| 电解电容 | 10uF | 3 | 25V |
| 电解电容 | 33uF | 1 | 25V |
| 电解电容 | 47uF | 2 | 25V |
| 电解电容 | 100uF | 3 | 50V |
| 电解电容 | 220uF | 1 | 63V |
| 电解电容 | 470uF | 1 | 63V |
| 瓷片电容 | 300P | 1 | 63V |
| 瓷片电容 | 390P | 2 | 63V |
| 瓷片电容 | 1000P | 2 | 63V |
| 瓷片电容 | 1500P | 1 | 63V |
| 瓷片电容 | 4700P | 1 | 63V |
| 瓷片电容 | 6800P | 2 | 63V |
| 瓷片电容 | 0.01uF | 2 | 63V |
| 瓷片电容 | 0.1uF | 1 | 63V |
| 瓷片电容 | 0.47uF | 1 | 63V |
| 瓷片电容 | 1uF | 1 | 250V |
| 瓷片电容 | 2uF | 1 | 250V |
| 音频输入变压器 |  | 1 |  |
| 音频输出变压器 |  | 1 |  |
| 变压器 | 220V/24+6+6 | 1 |  |
| LC变压器 |  | 1 |  |
| 二 极 管 | 4007 | 4 |  |
| 二 极 管 | 2AP9 | 1 |  |
| 发 光 二 极 管 |  | 4 |  |
| 光 敏 二 极 管 | 2Cu | 1 |  |
| 稳 压 二 极 管 | 2CW54 | 2 |  |
| 稳 压 二 极 管 | 2CW76 | 1 |  |
| 场 效 应 管 | 3DJ6 | 1 |  |
| 单 结 管 | BT33 | 1 |  |
| 晶 闸 管 | KP1 | 1 |  |
| 三 极 管 | 3DG6 | 2 |  |
| 三 极 管 | 3DG12 | 2 |  |
| 三 极 管 | 3AX31 | 1 |  |
| 三 极 管 | # 3DA1 | 1 |  |
| 三 端 稳 压 | 7805 | 1 |  |
| 指示灯(信号灯) | 6V/0.1A | 1 |  |
| 指示灯(信号灯) | 12V/0.2A | 1 |  |
| 开 关 |  | 3 |  |
| 喇 叭 | 8Ω/0.2W | 1 |  |
| 继 电 器 | 6V | 1 |  |
| 音乐集成 | 4V | 1 |  |
| 电平开关与逻辑电平指示 |  | 2 |  |
| 电 表 | 1mA/160Ω | 1 | 44型 |
| 电 表 | ±100uA | 1 | 44型 |
| 集 成 座 | 14脚 | 4 |  |
| 集 成 座 | 16脚 | 2 |  |
| 集 成 座 | 20脚 | 1 |  |
| 集 成 座 | 28脚 | 1 |  |
| 集 成 运 放 | uA741 | 2 |  |
| 定 时 器 | NE555 | 1 |  |
| 功率放大器 | LA4101 | 1 |  |
| 数模转换器 | DAC0832 | 1 |  |
| 模数转换器 | ADC0809 | 1 |  |
| TTL与非门 | 74LS00 | 1 |  |
| TTL集电极开路与非门 | 74LS03 | 1 |  |
| TTL非门 | 74LS04 | 1 |  |
| TTL与门 | 74LS08 | 1 |  |
| TTL三输入与门 | 74LS11 | 2 |  |
| TTL四输入与非门 | 74LS20 | 2 |  |
| TTL或门 | 74LS32 | 1 |  |
| TTL触发器 | 74LS74 | 2 |  |
| TTL异或门 | 74LS86 | 1 |  |
| JK触发器 | 74LS112 | 2 |  |
| 缓 冲 器 | 74LS125 | 1 |  |
| 译 码 器 | 74LS138 | 2 |  |
| 数据选择器 | 74LS153 | 1 |  |
| 计 数 器 | 74LS160 | 2 |  |
| D触发器 | 74LS175 | 1 |  |
| 加减计数器 | 74LS192 | 2 |  |
| 移位寄存器 | 74LS194 | 1 |  |
| 计 数 器 | 74LS196 | 3 |  |
| CMOS与非门 | CD4011 | 1 |  |
| 工 具 |  |  |  |
| 万 用 表 | MF47 | 1 |  |
| 数字万用表 | DT890B+ | 1 |  |
| 尖 嘴 钳 |  | 1 |  |
| 电 烙 铁 |  | 2 |  |
| 烙 铁 架 |  | 2 |  |
| 螺 丝 刀 |  | 3 |  |
| 剥 线 钳 |  | 1 |  |
| 连 接 线 |  | 25根 |  |
| 其 他 |  |  |  |
| 实验台 |  | 1台 |  |
| 实验桌 |  | 1张 |  |
| 凳子 |  | 2张 |  |
| 防腐皮 |  | 1块 |  |
| 双门立柜 |  | 1个 | 全套1个 |

部分元器件图片

九孔板

背面

九孔板背面特写