TWY-528立式电工实验装置

一、产品的特点：
实验台具有较完善的安全保护措施，较齐全的功能。电工、电气控制实验器件采用适应性强的模块式挂箱；在实验屏上完成实验，实验方法灵活，动手能力强，实验连线接点接触可靠，符合不同深度，不同广度的教学要求。数电、模电在九孔通用电路板挂箱上完成，根据实验复杂程度选取挂箱个数，根据实验电路在通用电路板上拼插实验电路，实验元件制成透明盒体，直观性好，盒盖印有永不褪色元件符号，线条清晰美观。盒体与盒盖结合采用较科学的压卡式结构，维修、更换元件拆装方便。该实验台结构合理，学校可随时按需要增添新的模块挂箱，灵活、经济。

二、实验台、实验屏和实验操作桌结构及功能：
1、实验台构成与性能
1.1.电源及参数
1.1.1输入电源:三相四线电源，输入时指示灯亮
1.1.2电源输出：有保险丝和漏电保护开关二级保护功能。
A组:单、三相可调交流电源，提供三相0-380V连续可调的交流电源，同时可得至0-250V单相可调电源(配有一台1.5KVA的三相自耦调压器，配有三只指针式交流电压表，指示调压器输出电压)。
B组:低压交流电压3－24V分七档可调，最大输出电流1.5A，电流表指示。
C组:低压直流稳压电源，电压5V，电流0.5A，电流表指示。
D组:双路稳流稳压电源，二路输出电压均为0-30V，由多圈电位器连续调节，输出最大电流为1.5A，每路电源输出有0.5级数字电流表、电压表指示。电压稳定度<10－2，负载稳定度<10－2，纹波电压:<5mV。
E组:单相交流市电输出，供用户自备设备使用。
1.2函数信号发生器:
1.2.1波形:正弦波、三角波、方波脉冲波、锯齿波、TTL方波、矩形波。
1.2.2频率范围:由0.1Hz到2MHz，分七个频率档级。
1.2.3正弦波失真度:10-30Hz<3%30Hz-100KHz≤1%
1.2.4方波响应:前沿/后沿≤100nS（开路）
1.2.5最大输出幅度(开路)：f<lmhz幅度≤15vp-p，1m<2mhz幅度≤11vp-p< span="">
1.2.6直流偏置(开路)：±l0V
1.2.7输出阻抗Z：Z0=50Ω±5Ω
1.2.8占空比:脉冲与锯齿波上升、下降沿可连续变化，范围10%-90％。
1.2.9压控振荡(VCF)：加外加直流电压0--±5V变化时，对应的频率变化大于l00:1。
1.2.10输出衰减:20dB40dB60dB
1.3频率计数器:
1.3.1测频范围:lHz-l00MHz。
1.3.2闸门时间:0.01S、0.1S、1S、10S
1.3.3输入阻抗(AC耦合)：电阻分量约500KΩ，并联电容约100P。
1.4单次脉冲:每次可输出一对正负脉冲。
1.5音频功率放大器：输入音频电压不低于10mV，输出功率不小于1W，音量可调，内有喇叭，用于放大电路扩音，也可作信号寻迹。
1.6七段译码器：3组七段译码器及对应译码显示数码管。
1.7绝缘电阻：>5MΩ
1.8漏电保护：漏电动作电流≤30MA
２、实验屏：
2.1外测直流电流表：精度0.5级，三位半数字式显示，测量范围0-1000uA。
2.2外测直流电流表：精度0.5级，三位半数字式显示，测量范围0-10mA。
2.3外测直流电流表：精度0.5级，三位半数字式显示，测量范围0-100mA。
2.4外测直流电流表：精度0.5级，三位半数字式显示，测量范围0-1000mA。
2.5外测交流电流表：精度0.5级，三位半数字式显示，测量范围0-100mA。
2.6外测交流电流表：精度0.5级，三位半数字式显示，测量范围0-1000mA。
2.7四路电流插座：与配备的电流插头配套使用，在实验中实现一表多测。
2.8指针式功率因数表：外测实验电路功率因数，2.5级。
2.9指针式±100uA电流表，1.5级，外测。
2.10指针10mA电流表，1.5级，外测。
2.11实验变压器：100W，220V/36V+110V，接线端已由面板接线柱引出，实验方便。
2.12日光灯照明、实验二用电路：由选择开关控制日光灯为实验用或照明用。实验端口已通过接线柱引出，镇流器、日光灯、启动器已装在实验屏内。
2.13实验屏中部：实验模块挂箱实验时安放位置。挂箱调换，安放方便。
3、实验操作桌：加强型双面防火板制成，不变形、不褪色，造型美观大方，左右有抽屉，存放工具，下边为存放柜，用于存储元器件。

三、构成与配备
（1）构成：实验装置由实验屏、实验模块挂箱、实验操作桌构成。一台二座，规格：160×70×172cm
1、实验屏：左侧为测量电表及电流插座，右测为实验变压器，日光灯实验电路、功率因数表等，中部为实验时放置挂箱。
2、实验台：由电源、信号源、安全保护装置构成。
3、实验操作桌：桌面实验时放置实验器件，下部为储存柜储存实验器件用。
4、实验模块挂箱：
TWY-01电流源—电压源转换电路、受控源特性实验电路、直流实验电路组成。
TWY-02由常用分立元件，RC选频网络测定单元组成。
TWY-03三相负载
TWY-04继电控制一单元
TWY-05继电控制二单元
（2）器材配备(每台2座)：
1台180W三相电动机，1只MF500万用表，2套电烙铁及烙铁架，40根叠插式实验连接线，1套工具，2张学生凳。
（3）用户自备器材：示波器（型号不限），毫伏表，滑线变阻器。

四、实验项目：
1．常用电工仪表的使用
2．线性元件与非线性元件的伏安特性
3．直流电路电压与电位的研究
4．基尔霍夫定律的验证
5．迭加原理与互易定理的验证
6．代文宁定理与诺顿定理的验证
7．电压源与电流源的等效变换
8．受控源的研究
9．一阶电路的响应
10．二阶电路的响应
11．研究LC元件在直流电路和交流电路中的特性
12．交流电路参数的测量
13．正弦交流电路RLC元件的特性
14．RL及RC串联电路实验
15．RLC串联谐振电路
16．日光灯电路连接
17．改善功率因数实验
18．互感的测量
19．三相电路及功率的测量
20．R-C选频网络实验
21．二端口网络的研究
22．单相变压器实验
23．三相异步电动机的使用与起动
24．三相异步电动机的正、反转
25．三相异步电动机的Y-△起动
26．三相异步电动机的顺序控制
27．三相异步电动机的能耗制动

配置清单（每台）：

| 元 件 名 称 |  | 型 号 | 数 量 |  |  | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 挂箱 | 电流源—电压源转换电路、受控源特性实验电路、直流实验电路组成 | TWY-01 | 1 |  |  |  |
|  | 由常用分立元件，RC选频网络测定单元组成 | TWY-02 | 1 |  |  |  |
|  | 三相负载 | TWY-03 | 1 |  |  |  |
|  | 继电控制一单元 | TWY-04 | 1 |  |  |  |
|  | 继电控制二单元 | TWY-05 | 1 |  |  |  |
|  | 交流电机 | 180W | 1 |  |  |  |
| 工 具 |  |  |  |  |  |  |
| 万 用 表 |  | MF47 |  | 1 |  |  |
| 数字万用表 |  | DT890B+ |  | 1 |  |  |
| 尖 嘴 钳 |  |  |  | 1 |  |  |
| 电 烙 铁 |  |  |  | 2 |  |  |
| 烙 铁 架 |  |  |  | 2 |  |  |
| 螺 丝 刀 |  |  |  | 3 |  |  |
| 剥 线 钳 |  |  |  | 1 |  |  |
| 连 接 线 |  |  |  | 40 |  |  |
| 其 他 |  |  |  |  |  |  |
| 实验台 |  |  |  | 1台 |  |  |
| 实验桌 |  |  |  | 1张 |  |  |
| 防腐皮 |  |  |  | 1张 |  |  |
| 凳子 |  |  |  | 2张 |  |  |