TWY-528D立式电工·模电·数电·电气控制·PLC可编程

控制综合实验装置

本产品的特点：
实验台具有较完善的安全保护措施，较齐全的功能。电工、电气控制、PLC可编程控制实验器件采用适应性强的模块式挂箱；在实验屏上完成实验，实验方法灵活，动手能力强，实验连线接点接触可靠，符合不同深度，不同广度的教学要求。数电、模电在九孔通用电路板挂箱上完成，根据实验复杂程度选取挂箱个数，根据实验电路在通用电路板上拼插实验电路，实验元件制成透明盒体，直观性好，盒盖印有永不褪色元件符号，线条清晰美观。盒体与盒盖结合采用较科学的压卡式结构，维修、更换元件拆装方便。该实验台结构合理，学校可随时按需要增添新的模块挂箱，灵活、经济。

适用范围：
适用于高等院校及要求较高的中专、技校、职业学校，可完成电工学、电工原理、电路分析、模拟电子技术、数字电路、电气控制、PLC可编程控制设备等课程实验。该设备是现有实验室设备的更新换代或新建、扩建实验室的理想产品，它的配备是学校上水平、上等级的重要标志。

实验台、实验屏和实验操作桌结构和功能：
1、实验台构成与性能
1.1.电源及参数
1.1.1输入电源:三相四线电源，输入时指示灯亮
1.1.2电源输出：有保险丝和漏电保护开关二级保护功能。
A组:单、三相可调交流电源，提供三相0-380V连续可调的交流电源，同时可得至0-250V单相可调电源(配有一台1.5KVA的三相自耦调压器，配有三只指针式交流电压表，指示调压器输出电压)。
B组:低压交流电压3－24V分七档可调，最大输出电流1.5A，电流表指示。
C组:低压直流稳压电源，电压5V，电流0.5A，电流表指示。
D组:双路稳流稳压电源，二路输出电压均为0-30V，由多圈电位器连续调节，输出最大电流为1.5A，每路电源输出有0.5级数字电流表、电压表指示。电压稳定度<10－2，负载稳定度<10－2，纹波电压:<5mV。
E组:单相交流市电输出，供用户自备设备使用。
1.2函数信号发生器:
1.2.1波形:正弦波、三角波、方波脉冲波、锯齿波、TTL方波、矩形波。
1.2.2频率范围:由0.1Hz到2MHz，分七个频率档级。
1.2.3正弦波失真度:10-30Hz<3% 30Hz-100KHz≤1%
1.2.4方波响应:前沿/后沿≤100nS（开路）
1.2.5最大输出幅度(开路)：f<lmhz幅度≤15vp-p，1m<2mhz幅度≤11vp-p< span="">
1.2.6直流偏置(开路)：±l0V
1.2.7输出阻抗Z：Z0=50Ω±5Ω
1.2.8占空比:脉冲与锯齿波上升、下降沿可连续变化，范围10%-90％。
1.2.9压控振荡(VCF)：加外加直流电压0--±5V变化时，对应的频率变化大于l00:1。
1.2.10输出衰减:20dB　40dB　60dB
1.3频率计数器:
1.3.1测频范围:lHz-l00MHz。
1.3.2闸门时间:0.01S、0.1S、1S、10S
1.3.3输入阻抗(AC耦合)：电阻分量约500KΩ，并联电容约100P。
1.4单次脉冲:每次可输出一对正负脉冲。
1.5音频功率放大器：输入音频电压不低于10mV，输出功率不小于1W，音量可调，内有喇叭，用于放大电路扩音，也可作信号寻迹。
1.6七段译码器：3组七段译码器及对应译码显示数码管。
1.7绝缘电阻：>5MΩ
1.8漏电保护：漏电动作电流≤30MA

2.实验屏：
2.1外测直流电流表：精度０.５级，三位半数字式显示，测量范围０-1000uA。
2.2外测直流电流表：精度０.５级，三位半数字式显示，测量范围０-10mA。
2.3外测直流电流表：精度０.５级，三位半数字式显示，测量范围０-100mA。
2.4外测直流电流表：精度０.５级，三位半数字式显示，测量范围０-1000mA。
2.5外测交流电流表：精度０.５级，三位半数字式显示，测量范围０-100mA。
2.6外测交流电流表：精度０.５级，三位半数字式显示，测量范围０-1000mA。
2.7四路电流插座：与配备的电流插头配套使用，在实验中实现一表多测。
2.8指针式功率因数表：外测实验电路功率因数，2.5级。
2.9指针式±100uA电流表，1.5级，外测。
2.10指针10mA电流表，1.5级，外测。
2.11实验变压器：100W，220V/36V+110V，接线端已由面板接线柱引出，实验方便。
2.12日光灯照明、实验二用电路：由选择开关控制日光灯为实验用或照明用。实验端口已通过接线柱引出，镇流器、日光灯、启动器已装在实验屏内。
2.13实验屏中部：实验模块挂箱实验时安放位置。挂箱调换，安放方便。

3、实验操作桌：加强型双面防火板制成，不变形、不褪色，造型美观大方，左右有抽屉，存放工具，下边为存放柜，用于存储元器件。

设备构成：
实验装置由实验屏、实验模块挂箱、实验台、实验操作桌构成。一台二座，规格：160×70×172cm。
1、实验屏：左侧为测量电表及电流插座，右测为实验变压器，日光灯实验电路、功率因数表等，中部为实验时放置挂箱。
2、实验台：由电源、信号源、安全保护装置构成。
3、实验操作桌：桌面实验时放置实验器件，下部为储存柜储存实验器件用。
4、实验模块挂箱：
TWY-01电流源—电压源转换电路、受控源特性实验电路、直流实验电路组成。
TWY-02由常用分立元件，RC选频网络测定单元组成。
TWY-03三相负载
TWY-04继电控制一单元
TWY-05继电控制二单元
TWY-06继电控制三单元
TWY-07直流电机实验电源、调速环节模块、励磁电流、电枢电流指示表挂箱。
TWY-08数电、模电九孔万能实验插板一、二单元
TWY-09PLC主机及转换接口、开关：主机为三菱FX1N-40mR，随机配置仿真教学软件一套、工控组态软件一套
PLC模拟演示实验挂箱十七块（规格：40cm×24cm×6cm）
1）PLC001交通信号灯PLC自动控制实验挂箱
2）PLC002搅拌器的PLC自动控制实验挂箱
3）PLC003LED数码管显示PLC自动控制实验挂箱（实物）
4）PLC004四层电梯的PLC自动控制实验挂箱（实物）
5）PLC005加工中心刀具库选择控制实验挂箱（实物）
6）PLC006艺术彩灯造型的PLC控制实验挂箱
7）PLC007电机的自动控制实验挂箱（实物）
8）PLC008步进电机的PLC控制实验挂箱（实物）
9）PLC009模拟电视发射塔实验挂箱10）PLC010自动送料装车系统实验挂箱
11）PLC011自动售货机实验挂箱
12）PLC012自动成型系统实验挂箱
13）PLC013水塔自动供水系统实验挂箱
14）PLC014邮件自动分拣系统实验挂箱
15）PLC015自动洗衣机系统实验挂箱
16）PLC016电镀系统实验挂箱
17）基础实验挂箱

五、器材配备(1台2座)：
2台180W三相电动机，1台100W直流电动机，1只MF47万用表，1只数字万用表，2套电烙铁及烙铁架，40根叠插式实验连接线，1套数电、模电实验所需电阻、电位器、电感、电容、变压器、传感器、集成座等元件单元盒（元件已装在单元盒内），1套工具，2张学生凳。

六、实验内容：
（一）电工部分　能完成“TWY-528电工实验装置全部实验内容；
（二）数电、模电部分：能完成“TWK-530数电、模电实验室成套设备”的实验内容；
（三）电气控制部分：能完成“TWT-18B电力拖动实验室成套设备”实验内容。
（四）PLC可编程控制部分：
1．与、或、非逻辑功能实验
2．定时器、计数器功能实验
3．跳转、分支功能实验
4．移位寄存器实验
5．数据处理功能实验
6．微分、位操作实验
7．交通信号灯PLC自动控制实验
8．搅拌器的PLC自动控制实验
9．LED数码官显示PLC自动控制实验（实物）
10．四层电梯的PLC自动控制实验（实物）
11．加工中心刀具库选择控制实验（实物）
12．艺术彩灯造型的PLC控制实验
13．电机的自动控制实验（实物）
14．步进电机的PLC控制（实物）
15．模拟电视发射塔实验实验
16．自动送料装车系统控制实验
17．自动售货机实验
18．自动成型实验
20．邮件自动分拣实验
19．水塔自动供水控制系统实验
21．自动洗衣机控制系统模拟实验
22．电镀过程控制实验

（五）PLC综合实验部分
1．PLC控制三相电动机动机启动停止
2．PLC控制三相异步电动机正转、反转
3．PLC控制三异步电动机顺序启动
4．PLC控制三相异步电动机往返运动
5．PLC控制三相异步电动机Y/△启动