### TW-318Y电工电子电力拖动实验装置

技术性能

1.输入电源：三相四线(或三相五线)380V±10% 50Hz

2.装置容量：＜1.5kVA

3.外形尺寸≥167cm×73cm×153cm±1%

装置的资源配置要求

1.电源仪器控制屏

控制屏为铁质双层亚光密纹喷塑结构，铝质面板（凹字烂板工艺）。它为实验提供交流电源、直流电源、恒流源、受控源、数控信号源及各种测试仪表等。

2.主控功能板

三相0～450V及单相0～250V连续可调交流电源，规格为1.5kVA/0～450V，并分别配有三只指针式交流电压表，通过切换开关可分别指示三相电网电压和三相调压输出电压。

3.稳压电源

两路0.0～30V/1A连续可调，配有数字式电压表指示输出电压，电压稳定度≤0.3%，电流稳定度≤0.3%，设有短路软截止保护和自动恢复功能，独立电源开关控制。

4.恒流源

一路0～200mA连续可调，分2mA、20mA、200mA三档，从0mA起调，调节精度1‰，负载稳定度≤5×10-4 ，额定变化率≤５×10-4 ，配有数字式直流毫安表指示输出电流，具有输出开路、短路保护功能，独立电源开关控制。

5.日光灯

20V、30W的日光灯二盏，一盏照明用，一盏做日光灯实验用，分别安装在电工实验台顶部位置。

6.定时器兼报警记录仪

1.可以调整考核时间、到达定时时间，可自动断开电源。保证考核时间的准确性；可累计操作过程中的报警次数，以考察学生的实验质量。

2.报警器的报警功能分电流、电压表的超量程报警；内电路漏电报警；高压电源的过流、过压、报警三部分，显示的报警次数即三项报警次数的累加。

3.具体分为：打开钥匙开关、设置数据、输入密码、设置定时、清除报警、定时时间、询问报警、显示当前时间、定时时间后等功能。

7.真有效值交流数字电压表

测量范围0～500V，量程自动判断、自动切换，精度0.5级，三位半数显。

8.信号源

功能：输出正弦波、矩形波、三角波、锯齿波、四脉方列、八脉方列；输出频率范围：正弦波为1Hz～160kHz、矩形波为 1Hz～160kHz、三角波和锯齿波为 1Hz～10kHz、四脉方列和八脉方列固定为 1kHz。最小频率调整步幅：1Hz～1kHz为1Hz，1kHz～10kHz为10Hz，10kHz～160kHz为100Hz。

输出脉宽选择：占空比分别固定为1:1；1:3；1:5和1:7四档。

输出幅度调节范围：A口(正弦波、三角波、锯齿波) 5mV～17.0VP-P，多圈电位器调节；

B口(矩形波、四脉、八脉)5mV～3.8VP-P 数控调节。A、B口均带输出衰减（0dB、20dB、40dB、60dB）。

9.频率计

六位数字显示,测量范围1Hz～300kHz，可以外测和内测两种功能。

10.指针式精密交流电压表

测量范围0～500V，分10V、30V、100V、300V、500V五档，输入阻抗1MΩ，精度1.0级，直键开关切换，每档均有超量程告警、指示及切断总电源功能。

11.指针式精密交流电流表

测量范围0～5A，分0.3A、1A、3A、5A四档，精度1.0级，直键开关切换，设均有超量程告警、指示及切断总电源功能

12.直流数显电压表

测量范围0～200V，分200mV、2V、20V、200V四档，直键开关切换，三位半数字显示，输入阻抗10MΩ，精度0.5级，具有超量程报警、指示及切断总电源等功能。

13.直流数显毫安表

测量范围0～2000mA，分2mA、20mA、200mA、2000mA四档，直键开关切换,三位半数字显示,精度0.5级，具有超量程报警、指示及切断总电源等功能。

14.控制屏正面右边设一个大于等于74×48.5cm2的大凹槽，可以放置实验挂箱。

15.电压保护电路

所投设备具有电压保护电器安全的技术，提供国家部门或第三方权威机构出具的证明。

16.漏电保护电路

所投设备具有漏电保护电路功能，提供国家部门或第三方权威机构出具的证明。

17.短路及过载保护电路

所投设备具有短路及过载保护电路功能，提供国家部门或第三方权威机构出具的证明。

18．实验桌

实验桌为铁质双层亚光密纹喷塑结构，桌面为防火、防水、耐磨高密度板；左右设有两个大抽屉（带锁），分别用于放置工具及资料。右边设有放置示波器用的可拆卸搁板。

做实验的挂箱

1.电路基础实验箱

可完成基尔霍夫定律（可设置三个典型故障点）,叠加原理（可设置三个典型故障点）、戴维南定理、诺顿定理、二端口网络、互易定理、R、L、C串联谐振电路、R、C串并联选频网络及一阶、二阶动态电路等实验。

2.交流电路实验箱

提供单相、三相负载电路、日光灯、变压器、互感器及电度表等实验。负载为三个完全独立的灯组，可连接成Y或△两种三相负载线路，每个灯组均设有三个并联的白炽灯螺口灯座(每组设有三个开关控制三个负载并联支路的通断)，可插60W以下的白炽灯九只，各灯组设有电流插座便于电流的测试；各灯组均设有过压保护电路，保障实验学生的安全及防止灯组因过压而导致损坏；日光灯实验器件有30W镇流器、高压电容器（0.47μF/500V、4.7μF/500V）、启辉器及短接按钮；铁芯变压器一只（50VA、36V/220V），原、副边均设有保险丝及电流插座便于电流的测试；互感线圈一组，实验时临时挂上，两个空心线圈L1 、L2 装在滑动架上，可调节两个线圈间的距离，并可将小线圈放到大线圈内，配有大、小铁棒各一根及非导磁铝棒一根；电度表一只，规格为220V、3/6A，实验时临时挂上，其电源线、负载线均已接在电度表接线架的接线柱上，实验方便。

3.元件箱

每组1μF/500V、2.2μF/500V 、4.7μF/500V高压电容各一只），用于改变功率因数的实验；提供实验所需的各种元件，如电阻、二极管、发光管、稳压管、电位器及12V灯泡等,还提供十进制可调电阻箱，阻值为0～99999.9Ω/2W。

4.数电、模电实验（含元器件）

提供稳压电源四路（±5V/0.5A和±15V/0.5A，均有短路保护、自动恢复功能）、低压交流电源（0V、6V、10V、14V抽头各一路及中心抽头17V两路）、四位十进制译码显示器、两组拨码盘、8位逻辑电平开关、8位电平指示器、三态逻辑笔、单次脉冲源、扬声器、振荡线圈、按键、桥堆及电位器等。另外，还设有一些高可靠圆脚集成电路插座（8P 2只、14P 3只、16P 4只、28P 1只、40P 1只）及可靠的镀银长紫铜管（供插电阻、电容、电位器、晶体管等元件）。实验挂箱配有单管/负反馈两级放大器、射极跟随器、RC串并联选频网络、差动放大器及低频OTL功率放大器共五块固定线路实验板．可采用固定线路或分立元件灵活组合进行实验，既有利于提高学生的动手能力，又能保障实验项目的顺利完成。

5.继电接触控制（一）

提供交流接触器（线圈电压220V）三只，热继电器一只，电子式时间继电器（通电延时，工作电压220V）一只，变压器（220V/26V/6.3V）、整流电路、能耗制动电阻（10Ω/25W）各一组，带灯按钮（黄、绿、红各一只）三只。面板上画有器件的外形，并将各器件的工作端子引到面板上，供实验接线用，器件的工作状态均有发光二极管指示。面板上设有摇臂结构，可看到具体的器件，并可对需要调节的器件进行调节。

6.继电接触控制（二）

提供中间继电器（线圈电压220V）二只，热继电器一只，熔断器三只，转换开关三只，按钮一只，行程开关四只，信号灯、保险丝座各一只。各器件的工作端子均已引到面板上，供实验接线用，中间继电器及热继电器的工作状态用发光二极管指示。

7.三相鼠笼电机   2台

型号：WDJ24  接法：△/Y  ，电压：220V/380V  ，频率：50HZ，绝缘等级：E

8.高可靠护套结构手枪插连接线

根据不同实验项目的特点，配备两种不同规格的实验连接线，强弱电均采用高可靠护套结构手枪插连接线（不存在任何触电的可能），里面采用无氧铜抽丝而成头发丝般细的多股线，达到超软目的，外包丁晴聚氯乙烯绝缘层，具有柔软、耐压高、强度大、防硬化、韧性好等优点，插头采用实芯铜质件外套铍轻铜弹片，接触安全可靠；两种导线都只能配合相应内孔的插座，不能混插，从而大大提高了实验的安全性。

9.导线架

欧式导线架，用于悬挂和放置实验连接导线，外形尺寸为530mm×430mm×1200mm±1%，设有万向轮。

实验项目：

1、电工基本技能实训：

基本电工仪表的使用与测量误差的计算、减小仪表测量误差的方法、欧姆定律、电阻的串、并、混联电路、电阻分压器电路、电容的充放电电路、伏安法测电阻、节点电压法、回路电压法、支路电流法、电阻与温度的关系:用伏安法测出灯丝在不同电压下的阻值、电压表量程的扩展、电流表量程的扩展、已知和未知电路元件的伏安特性、直流电阻电路故障的检查、电路中电位的测量、基尔霍夫电压定律、基尔霍夫电流定律、电压源外特性的测定、叠加原理、电压源与电流源的等效变换、负载获得最大功率的条件、戴维南定理、诺顿定理、互易定理、二端口网络、双联开关两地控制、RLC串联交流电路RLC并联交流电路、RLC串联谐振电路、电感、电容元件在直流和交流电路中的特性、正弦稳态下RL、RC串联电路、日光灯电路的连接、提高功率因数的方法、互感耦合电路互感线圈同名端的判断、一阶电路过渡过程的研究、二阶电路过渡过程的研究、单相变压器、变压器参数测定及绕组极性判别、交流电路参数的测量、三相负载的星形联结、三相负载的三角形联结、三相交流电路功率的测量、功率因数及相序的测量、单相电度表的安装及使用、三相鼠笼式异步电动机的使用、三相异步电动机点动控制、三相异步电动机自锁控制、三相异步电动机既可点动又自锁控制、接触器联锁正反转控制、按钮联锁正反转控制、接触器和按钮双重联锁正反转控制

2、模拟电路实训项目

晶体二极管的判别与检测、PN结的单向导电特性、晶体三极管的判别与检测、单结晶体管特性、晶体管共射极单管放大器、场效应管放大电路、负反馈放大电路、差动放大电路、射极跟随器、场效应管共源极放大电路、共集电极放大器、共基极放大器、两级阻容耦合放大器、运算放大器的基本接法、集成运放同相比例放大器、集成运放反相比例放大器、集成运放加法电路、集成运放减法电路、集成运放积分电路、集成运放微分电路、电压跟随器、电压比较器、RC桥式正弦波振荡器方波发生器、三角波发生器、文氏电桥正弦波发生器、锯齿波发生器、过零比较器、比较器、窗口比较器电路实训、集成运放的调零电路、电源极性错接的保护电路、输入端限幅保护电路、输出端限幅保护电路、OTL功率放大器、RC正弦波振荡器及选频放大器、晶闸管可控整流电路、单相半波整流、滤波电路、单相全波整流、滤波电路、单相桥式整流、滤波电路、稳压管稳压电路及其稳压原理、三端集成固定稳压电源、正电源输出可调集成稳压电源、串联型晶体管稳压电源电路

3、数电电路实训项目

晶体二极管开关特性、晶体三极管开关特性、二极管限幅器、三极管限幅器、二极管钳位器、TTL集成逻辑门、集成与门逻辑功能测试、集成非门电路逻辑功能测试、集成与非门逻揖功能测试、CMOS门电路的测试、TTL电路和CMOS电路的输出特性测试、集成逻辑电路的连接与驱动、组合逻辑电路、半加器、全加器、译码器、译码器逻辑功能测试、数据选择器逻辑功能测试、四选一数据选择器、八选一数据选择器、集成触发器逻辑功能测试、基本RS触发器、JK触发器、D触发器、CMOS触发器、计数、译码和显示、计数器及其应用、十进制可逆计数器的逻辑功能测试、二进制加法计数器、十进制加法计数器、测试移位寄存器的逻辑功能、移位寄存器及其应用、脉冲分配器及其应用、555时基电路、单稳态触发器、多谐振荡器、施密特触发器

4、电机与拖动基础实验

电力拖动实训装置、电力拖动实训装置安装要求、电力拖动实训装置可进行的操作内容、三相异步电动机的直接启动控制、三相异步电动机接触器点动控制线路、单向启动停止控制线路/异步电动机自锁控制线路、异步电动机单向点动、启动控制控制电路、异步电动机联锁正反转控制线路、（A）按钮联锁的三相异步电动机正反转控制线路、（B）接触器联锁的三相异步电动机正反转控制线路、（C）双重联锁的三相异步电动机正反转控制线路、正反转点动、启动控制线路、异步电动机反接制动控制线路、异步电动机星形、三角形控制线路、手动顺序启动、自动顺序控制线路、异步电动机两地控制线路、三相异步电动机串电阻降压启动手动控制、三相异步电动机串电阻降压启动自动控制、单向降压启动及反接制动控制、三相异步电动机能耗制动控制线路、自动往返控制线路、带点动的自动往返控制线路

配置清单：

| 序号 | 名 称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电源仪器控制屏实验桌 | 1 套 | 基本配置资源 |
| 2 | 电路基础实验 | 1 件 | 电工基础实验 |
| 3 | 交流电路实验 | 1 件 |  |
| 4 | 元件箱 | 1 件 |  |
| 5 | 继电接触控制（一） | 1 件 | 低压电器电动机控制实验 |
| 6 | 继电接触控制（二） | 1 件 |  |
| 7 | 三相鼠笼电动机（△220V） | 2 台 |  |
| 8 | 数电、模电实验 | 1 件 | 模拟电子，数字电子实验 |
| 9 | 数电、模电实验元器件 | 各1套 |  |
| 10 | 高可靠护套结构手枪插实验连接线及配件 | 1 套 |  |
| 11 | 欧式导线架 | 1 件 |  |