TW-YM01光纤中心研磨机

机器主要技术参数

研磨机能研磨以下的材料及规格：

| 序号 | 材料 | 规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZrO2陶瓷插芯 | ф2.5mm，ф2.0mmф1.25mm | PC、APC组装和非组装均可 |
| 2 | 石英毛细管 | ф1.8mm， |  |
| 3 | G-lens，C-lens | ф1.8mm | 平面、斜面和球面均可 |
| 4 | 不锈钢、钛合金 | ф3.0mm、ф2.5mm |  |
| 5 | 树脂材料 | MT-RJ、MPO、MPT等 |  |

注：用户应使用研磨机所指定使用的研磨片及研磨液，如用户使用非指定使用的研磨片及研磨液，我们无法保证研磨本机的研磨质量达到所需的要求。

PC/UPC（R20）标准研磨效果（不包含去除环氧树脂）

研磨流程：     4道（不包含去除粘合剂）

回波损耗：    ≥50dB

顶部曲率：     10～25mm

顶端偏移：     ≤50um

光纤凹陷：     ≤0.1um

一般技术条件

机器尺寸：　    长×宽×高＝340×220×450（mm）

工作环境：     温度 10℃～40℃；相对湿度：　   15%～85%

相对湿度：　   15%～85%

噪   音：     空载小于50db

振　　动：　   工作状态　0.25g　5～100Hz　10min

停止状态　0.50g 5～100Hz 10min

可接受的冲击： 50mm高处掉落（单面触地）

电   源：　 　 220～230VAC　50Hz/60Hz

电源功率：     115W

储存条件

环境温度介于：　-40℃～85℃

相对湿度：　　　15%～85%

振　　动：　　　1.0g 5～100Hz 45min

承受冲击：　　　45cm自由落体

研磨机可选购研磨夹具

| 序号 | 名 称 | 规格/型号 | 适用范围 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标准PC/UPC夹具 | CLX-10-PCL | PC、UPC | φ2.5/12头 |
| 2 | 标准APC夹具 | CLX-10-APCL | APC/8度 | φ2.5/8头 |
| 3 | ST-PC夹具 | CLX-10-TP12 | 研磨成品ST | φ2.5/12头 |
| 4 | FC-PC夹具 | CLX-10-FP12 | 研磨成品FC | φ2.5/12头 |
| 5 | SC-PC夹具 | CLX-10-SPL6 | 研磨成品SC | φ2.5/6头 |
| 6 | FA夹具 | CLX-10-FA8 | 研磨成品FA | 8-16 32 64头 |
| 7 | MU夹具 | CLX-10-PCM | MU、LC型 | φ1.25/12头 |
| 8 | LC夹具 |  | 研磨成品LC | φ1.25/16头 |
| 9 | FC-APC夹具 |  | FC/APC成品 | φ2.5/6头 |
| 10 | SC-APC夹具 |  | SC/APC成品 | φ2.5/6头 |
| 11 | MT-RJ夹具 |  | MT－RJ型 | 12头 |
| 12 | MPO夹具 |  | MPO型 | 12头 |