TW-QY66型液压混凝土泵车臂架仿真实训装置

用于了解混凝土泵车臂架的结构及工作原理，驱动及控制方式。能完成臂架的展开与收拢，位置控制，单臂展开、收拢，多臂展开、收拢，展开时间控制，臂架加载控制实验等功能，整机采用冷轧钢板焊接结构设计。内置式动力泵站系统，电机泵组一轴式安装组合、风冷式散热、万向刹车脚轮结构。臂架按37m实物泵车长度按1:10缩小制作，采用电液控制与手动控制形式，动力元件、执行元件、控制原件、辅助元件均采用华德、榆次等知名工业品牌元件。

一、实验项目

1、液压传动各元部件结构及工作原理观摩。

2、液压混凝土泵车臂架机械演示控制实验。

3、可编程序控制器（PLC）电气控制实验：机-电-液一体控制实验。

二、实验内容

1、臂架操作实验：

1）动力调速、臂架回转搅拌机启动双泥浆泵启动臂架起升一臂伸展二臂伸展三臂伸展四臂伸展，

2）动力调速、臂架回位双泥浆泵停止搅拌机停止四臂收回三臂收回二臂收回一臂收回，臂架回位。

2、可编程序控制器（PLC）电气控制实验：机-电-液一体控制实验。

1）PLC指令编程、梯形图编程学习；

2）（PLC编程软件的学习与使用；

3）PLC与计算机的通讯、在线调试；

4）PLC在液压传动控制中的应用以及控制方案的优化。

三、技术参数及指标：

1、主要参数：排量：5.9ml/rev；

2、三相变频电机：转速：1420r/min；

3、变量叶片泵组：1套   驱动功率：1.5KW；

4、型号：2HP+VC1-25F-A3；

5、电源：220V/380V  50Hz；

6、最高使用压力：7Mpa；

7、风冷却器：1台；

8、型号：AW0608；

9、压力：1.4Mpa；

10、流量：20L/min；

11、功率：65W；

12、电源：220V；

13油箱：容积80L、过滤精度：10μm。

四、配置清单

| 序号 | 名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 泵臂 |  |
| 2 | 泵送部分 |  |
| 3 | 泵座 |  |
| 4 | 臂式泵送系统 |  |
| 5 | 臂座 |  |
| 6 | 臂座垫板 |  |
| 7 | 臂座驱动大齿轮 |  |
| 8 | 臂座上弯管 |  |
| 9 | 臂座下弯管 |  |
| 10 | 臂座油管接头 |  |
| 11 | 齿轮档盖 |  |
| 12 | 大齿轮托板 |  |
| 13 | 钢管联接件一 |  |
| 14 | 钢管联接件二 |  |
| 15 | 活动管套外固定圈 |  |
| 16 | 活动管套 |  |
| 17 | 活动套环 |  |
| 18 | 减速器端联轴器 |  |
| 19 | 减速器机体 |  |
| 20 | 伸展臂驱动减速机 |  |
| 21 | 推力轴承支撑圈 |  |
| 22 | 涡轮 |  |
| 23 | 涡轮输出轴 |  |
| 24 | 涡轮输出轴闷盖 |  |
| 25 | 涡轮输出轴透盖 |  |
| 26 | 涡轮限位套 |  |
| 27 | 蜗杆 |  |
| 28 | 蜗杆闷盖 |  |
| 29 | 蜗杆透盖 |  |
| 30 | 小齿轮 |  |
| 31 | 一臂 |  |
| 32 | 一臂拉杆销 |  |
| 33 | 一臂油缸档盖 |  |
| 34 | 一臂油缸连接销 |  |
| 35 | 一臂油缸座 |  |
| 36 | 一臂主臂架 |  |
| 37 | 一二臂连接销 |  |
| 38 | 一二臂连接销挡块 |  |
| 39 | 油缸臂架拉杆 |  |
| 40 | 油缸拉杆限位套 |  |
| 41 | 中心柱 |  |
| 42 | 中心柱螺母 |  |
| 43 | 轴承档盖 |  |
| 44 | 轴承座圈 |  |