TWJ-Z313型多种凸轮机构实验台

- 一、主要技术参数：

- 1、电机功率：125W；

2、调速范围：0~200rpm；

3、盘形凸轮：基圆半径R0=37.5mm；最大升程hmax=20mm；

圆柱凸轮；升程角a=15°；升程H=38.5mm；

4、直线位移传感器（WYDC-25L）：L=25mm；

5、光栅角位移传感器：1000脉冲/转；

6、外形尺寸：670×530×340 mm；

7、重量：51kg。

- 基本配置：

- 1、实验台机架结构为柜式，实验机构装于平台上；

2、直流电动机、传动装置一套

3、圆柱凸轮（一种），盘形凸轮（等速运动规律、等加速等减速运动规律、

多相式运动规律、余弦运动规律、正弦运动规律、改进梯形运动规律等

八种）；

4、滚子推杆一种；

5、直线位移传感器一个：WYDC-25L；

6、光栅角位移传感器一个；

7、测试数据采集系统一套；

8、配套教学专用软件一套；

9、随机工具一套；

10、机罩一个。

- 实验内容：

- 1、盘形凸轮虚拟设计及实物拼装（能拼装盘形凸轮和圆柱凸轮两种凸轮机

- 构）；

2、盘形凸轮（4种）和圆柱凸轮的廓线运动规律仿真及检测；

3、系统速度波动检测及调节。

- 性能特点：

- 1、可进凸轮机构的简单拼装，可更换凸轮顶尖；

2、该实验台可对盘性凸轮和圆柱凸轮的运动规律进行检测和仿真分析；

3、检测系统集数据采集与电机调节控制于一体；

4、测试系统采用AVR系列单片机系统，以串口通讯，测试数据精度高、

速度快、稳定；

5、该系统配套软件以AVR为平台制作开发，其内容丰富，包括实验录像、

实验台介绍、机构虚拟设计、机构运动检测、机构运动仿真、实验结果

分析等内容，具有综合性、开放性的特点；⑥驱动电机可进行无级调速，

以满足实验机构的不同运动要求；

6、使用实验教学软件进行实验指导以适应开放性实验教学需要。既方便

教师指导，又达到学生自己动手操作的目的。

五、检测控制系统及教学分析软件内容和特点：

1、检测控制系统以AVR系列单片机组为核心，配有放大、滤波、抗干扰

电路实现数据采集、放大、初步处理和数据通讯，以及电机控制等功

能，该系统利用串口实现数据采集箱和电脑之间的信息通讯；

2、该实验台教学分析软件包括实验内容介绍、实验录像、运动参数可视

化分析、实验结果分析等内容；

3、可显示运动参数的实时变化曲线；

4、可对杆机构进行虚拟设计和运动仿真；

5、实验结果可以以文本形式保存，并可在网络上发送，便于网络化实验，

使教师可在网上批改作业。